Allegato XIX

Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l'ambiente di lavoro, l'utilizzo conforme all'autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso.

In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate le seguenti istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che l'utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante l'uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del sistema ridurre la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche che l'utilizzatore deve comunque eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e a tubi giunti. L'ultima parte, infine, elenca le verifiche da effettuarsi durante l'uso delle attrezzature in argomento.

1 - VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO

A - PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI

--------------------------------------------------------------------------------

|    Elementi   |    Tipo di verifica   |  Modalità di  |       Misura         |

|               |                       |   verifica    |      adottata        |

--------------------------------------------------------------------------------

| GENERALE      | Controllo esistenza   | Visivo        | Se non esiste il     |

|               | del libretto di cui   |               | libretto, il         |

|               | all'autorizzazione    |               | ponteggio non può    |

|               | ministeriale,         |               | essere utilizzato.   |

|               | rilasciata dal        |               | Occorre richiedere   |

|               | Ministero del Lavoro  |               | il libretto, che     |

|               | e della Previdenza    |               | deve contenere tutti |

|               | Sociale               |               | gli elementi del     |

|               |                       |               | ponteggio, al        |

|               |                       |               | fabbricante del      |

|               |                       |               | ponteggio            |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo che gli     | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | elementi in tubi e    |               | negativo, è          |

|               | giunti, eventualmente |               | necessario utilizzare|

|               | utilizzati, siano di  |               | elementi autorizzati |

|               | tipo autorizzato      |               | appartenenti ad un   |

|               | appartenenti ad unico |               | unico fabbricante,   |

|               | fabbricante           |               | richiedendone il     |

|               |                       |               | relativo libretto    |

--------------------------------------------------------------------------------

| TELAIO        | Controllo marchio come| Visivo        | Se il marchio non è  |

|               | da libretto           |               | rilevabile, o è      |

|               |                       |               | difforme rispetto a  |

|               |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | conservazione della   |               | negativo, procedere  |

|               | protezione contro la  |               | al controllo degli   |

|               | corrosione            |               | spessori:            |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | negativo (tenuto     |

|               |                       |               | conto delle          |

|               |                       |               | tolleranze previste  |

|               |                       |               | dal fabbricante del  |

|               |                       |               | ponteggio), scartare |

|               |                       |               | l'elemento           |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | positivo, procedere  |

|               |                       |               | al ripristino della  |

|               |                       |               | protezione, in       |

|               |                       |               | conformità alle      |

|               |                       |               | modalità previste    |

|               |                       |               | dal fabbricante del  |

|               |                       |               | ponteggio            |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo verticalità | Visivo, ad    | Se la verticalità    |

|               | montanti telaio       | esempio con   | dei montanti non è   |

|               |                       | utilizzo filo | soddisfatta occorre  |

|               |                       | a piombo      | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo spinotto di | Visivo e/o    | Se il controllo è    |

|               | collegamento fra      | funzionale    | negativo occorre     |

|               | montanti              |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo attacchi    | Visivo e/o    | Se il controllo è    |

|               | controventature: perni| funzionale    | negativo, occorre:   |

|               | e/o boccole           |               | - Scartare           |

|               |                       |               | l'elemento, o        |

|               |                       |               | - Ripristinare la    |

|               |                       |               | funzionalità         |

|               |                       |               | dell'elemento in     |

|               |                       |               | conformità alle      |

|               |                       |               | modalità previste    |

|               |                       |               | dal fabbricante del  |

|               |                       |               | ponteggio            |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo             | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | orizzontalità         |               | negativo occorre     |

|               | traverso              |               | scartare l'elemento  |

--------------------------------------------------------------------------------

| CORRENTI E    | Controllo marchio     | Visivo        | Se il marchio non è  |

| DIAGONALI     | come da libretto      |               | rilevabile, o è      |

|               |                       |               | difforme rispetto a  |

|               |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | conservazione della   |               | negativo, procedere  |

|               | protezione contro la  |               | al controllo degli   |

|               | corrosione            |               | spessori:            |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | negativo (tenuto     |

|               |                       |               | conto delle          |

|               |                       |               | tolleranze previste  |

|               |                       |               | dal fabbricante del  |

|               |                       |               | ponteggio),          |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | positivo, procedere  |

|               |                       |               | al ripristino della  |

|               |                       |               | protezione, in       |

|               |                       |               | conformità alle      |

|               |                       |               | modalità previste    |

|               |                       |               | dal fabbricante del  |

|               |                       |               | ponteggio            |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo linearità   | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | dell'elemento         |               | negativo occorre     |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo e/o    | Se il controllo è    |

|               | conservazione         | funzionale    | negativo occorre     |

|               | collegamenti al telaio|               | scartare l'elemento  |

--------------------------------------------------------------------------------

| IMPALCATI     | Controllo marchio     | Visivo        | Se il marchio non è  |

| PREFABBRICATI | come da libretto      |               | rilevabile, o è      |

|               |                       |               | difforme rispetto a  |

|               |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | conservazione della   |               | negativo, procedere  |

|               | protezione contro la  |               | al controllo degli   |

|               | corrosione            |               | spessori:            |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | negativo (tenuto     |

|               |                       |               | conto delle          |

|               |                       |               | tolleranze previste  |

|               |                       |               |  dal fabbricante del |

|               |                       |               | ponteggio), scartare |

|               |                       |               | l'elemento           |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | positivo, procedere  |

|               |                       |               | al ripristino della  |

|               |                       |               | protezione, in       |

|               |                       |               | conformità alle      |

|               |                       |               | modalità previste dal|

|               |                       |               | fabbricante     |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo             | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | orizzontalità piani   |               | negativo occorre     |

|               | di calpestio          |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo assenza di  | Visivo e/o    | Se il controllo è    |

|               | deformazioni negli    | funzionale    | negativo occorre     |

|               | appoggi al traverso   |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo efficienza  | Visivo:       | Se il controllo è    |

|               | dei sistemi di        | - Integrità   | negativo:            |

|               | collegamento tra:     | del sistema di| - Scartare           |

|               | piani di calpestio,   | collegamento  | l'elemento,          |

|               | testata con ganci di  | per           | o                    |

|               | collegamento al       | rivettatura,  | - Procedere, a cura  |

|               | traverso ed           | bullonatura e | del fabbricante del  |

|               | irrigidimenti         | cianfrinatura | ponteggio, al        |

|               | (saldatura,           |- Assenza, nel | ripristino           |

|               | rivettatura,          | sistema di    | dell'efficienza dei  |

|               | bullonatura e         | collegamento, | sistemi di           |

|               | cianfrinatura)        | di cricche,   | collegamento         |

|               |                       | distacchi ed  |                      |

|               |                       | ossidazioni   |                      |

|               |                       | penetranti per|                      |

|               |                       | saldatura     |                      |

--------------------------------------------------------------------------------

| BASETTE FISSE | Controllo marchio come| Visivo        | Se il marchio non è  |

|               | da libretto           |               | rilevabile, o è      |

|               |                       |               | difforme rispetto a  |

|               |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo             | Visivo, ad    | Se il controllo è    |

|               | orizzontalità piatto  | esempio con un| negativo occorre     |

|               | di base               | piano di      | scartare l'elemento  |

|               |                       | riscontro     |                      |

--------------------------------------------------------------------------------

| BASETTE       | Controllo marchio come| Visivo        | Se il marchio non è  |

| REGOLABILI    | da libretto           |               | rilevabile, o è      |

|               |                       |               | difforme rispetto a  |

|               |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo             | Visivo, ad    | Se il controllo è    |

|               | orizzontalità piatto  | esempio con   | negativo occorre     |

|               | di base               | un piano di   | scartare l'elemento  |

|               |                       | riscontro     |                      |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo verticalità | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | stelo                 |               | negativo occorre     |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo e      | - Se i controlli,    |

|               | conservazione della   | funzionale    | visivo e funzionale, |

|               | filettatura dello     | - Visivo:     | sono negativi occorre|

|               | stelo e della ghiera  | stato di      | scartare l'elemento  |

|               | filettata             | conservazione | - Se è negativo il   |

|               |                       | della         | solo controllo       |

|               |                       | filettatura   | funzionale occorre   |

|               |                       | - Funzionale: | ripristinare la      |

|               |                       | regolare      | funzionalità (pulizia|

|               |                       | avvitamento   | e ingrassaggio). Se  |

|               |                       | della ghiera  | ciò non è possibile, |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

--------------------------------------------------------------------------------

| N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad     |

| esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per          |

| parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui       |

| all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di       |

| verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi              |

| sopraelencati.                                                               |

--------------------------------------------------------------------------------

B - PONTEGGI METALLICI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI

--------------------------------------------------------------------------------

|    Elementi   |    Tipo di verifica   |  Modalità di  |       Misura         |

|               |                       |   verifica    |      adottata        |

--------------------------------------------------------------------------------

| GENERALE      | Controllo esistenza   | Visivo        | Se non esiste il     |

|               | del libretto di cui   |               | libretto, il         |

|               | all'autorizzazione    |               | ponteggio non può    |

|               | ministeriale,         |               | essere utilizzato.   |

|               | rilasciata dal        |               | Occorre richiedere   |

|               | Ministero del Lavoro  |               | il libretto, che     |

|               | e della Previdenza    |               | deve contenere tutti |

|               | Sociale               |               | gli elementi del     |

|               |                       |               | ponteggio, al        |

|               |                       |               | fabbricante del      |

|               |                       |               | ponteggio            |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo che gli     | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | elementi in tubi e    |               | negativo, è          |

|               | giunti, eventualmente |               | necessario utilizzare|

|               | utilizzati, siano di  |               | elementi autorizzati |

|               | tipo autorizzato      |               | appartenenti ad un   |

|               | appartenenti ad unico |               | unico fabbricante,   |

|               | fabbricante           |               | richiedendone il     |

|               |                       |               | relativo libretto    |

--------------------------------------------------------------------------------

| MONTANTE      | Controllo marchio come| Visivo        | Se il marchio non è  |

|               | da libretto           |               | rilevabile, o è      |

|               |                       |               | difforme rispetto a  |

|               |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | conservazione della   |               | negativo, procedere  |

|               | protezione contro la  |               | al controllo degli   |

|               | corrosione            |               | spessori:            |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | negativo (tenuto     |

|               |                       |               | conto delle          |

|               |                       |               | tolleranze previste  |

|               |                       |               | dal fabbricante del  |

|               |                       |               | ponteggio), scartare |

|               |                       |               | l'elemento           |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | positivo, procedere  |

|               |                       |               | al ripristino della  |

|               |                       |               | protezione, in       |

|               |                       |               | conformità alle      |

|               |                       |               | modalità previste    |

|               |                       |               | dal fabbricante del  |

|               |                       |               | ponteggio            |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo verticalità | Visivo, ad    | Se la verticalità    |

|               |                       | esempio con   | del montante non è   |

|               |                       | utilizzo filo | soddisfatta occorre  |

|               |                       | a piombo      | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo spinotto di | Visivo e/o    | Se il controllo è    |

|               | collegamento fra      | funzionale    | negativo occorre     |

|               | montanti              |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo attacchi    | Visivo e/o    | Se il controllo è    |

|               | elementi              | funzionale    | negativo, occorre:   |

|               |                       |               | - Scartare           |

|               |                       |               | l'elemento, o        |

|               |                       |               | - Ripristinare la    |

|               |                       |               | funzionalità         |

|               |                       |               | dell'elemento in     |

|               |                       |               | conformità alle      |

|               |                       |               | modalità previste    |

|               |                       |               | dal fabbricante del  |

|               |                       |               | ponteggio            |

--------------------------------------------------------------------------------

| TRAVERSO      | Controllo marchio come| Visivo        | Se il marchio non è  |

|               | da libretto           |               | rilevabile, o è      |

|               |                       |               | difforme rispetto a  |

|               |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo             | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | orizzontalità traverso|               | negativo scartare    |

|               |                       |               | l'elemento           |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | conservazione della   |               | negativo, procedere  |

|               | protezione contro la  |               | al controllo degli   |

|               | corrosione            |               | spessori:            |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | negativo (tenuto     |

|               |                       |               | conto delle          |

|               |                       |               | tolleranze previste  |

|               |                       |               |  dal fabbricante del |

|               |                       |               | ponteggio), scartare |

|               |                       |               | l'elemento           |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | positivo, procedere  |

|               |                       |               | al ripristino della  |

|               |                       |               | protezione, in       |

|               |                       |               | conformità alle      |

|               |                       |               | modalità previste dal|

|               |                       |               | fabbricante del      |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo e/o    | Se il controllo è    |

|               | conservazione         | funzionale    | negativo occorre     |

|               | collegamenti ai       |               | scartare l'elemento, |

|               | montanti              |               | o ripristinare la    |

|               |                       |               | funzionalità         |

|               |                       |               | dell'elemento in     |

|               |                       |               | conformità alle      |

|               |                       |               | modalità previste    |

|               |                       |               | dal fabbricante del  |

|               |                       |               | ponteggio            |

--------------------------------------------------------------------------------

| CORRENTI E    | Controllo marchio     | Visivo        | Se il marchio non è  |

| DIAGONALI     | come da libretto      |               | rilevabile, o è      |

|               |                       |               | difforme rispetto a  |

|               |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | conservazione della   |               | negativo, procedere  |

|               | protezione contro la  |               | al controllo degli   |

|               | corrosione            |               | spessori:            |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | negativo (tenuto     |

|               |                       |               | conto delle          |

|               |                       |               | tolleranze previste  |

|               |                       |               | dal fabbricante del  |

|               |                       |               | ponteggio),          |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | positivo, procedere  |

|               |                       |               | al ripristino della  |

|               |                       |               | protezione, in       |

|               |                       |               | conformità alle      |

|               |                       |               | modalità previste    |

|               |                       |               | dal fabbricante del  |

|               |                       |               | ponteggio            |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo linearità   | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | dell'elemento         |               | negativo occorre     |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo e/o    | Se il controllo è    |

|               | conservazione         | funzionale    | negativo occorre     |

|               | collegamenti ai       |               | scartare l'elemento  |

|               | montanti              |               | o ripristinare la    |

|               |                       |               | funzionalità         |

|               |                       |               | dell'elemento in     |

|               |                       |               | conformità alle      |

|               |                       |               | modalità previste    |

|               |                       |               | dal fabbricante del  |

|               |                       |               | ponteggio            |

--------------------------------------------------------------------------------

| IMPALCATI     | Controllo marchio     | Visivo        | Se il marchio non è  |

| PREFABBRICATI | come da libretto      |               | rilevabile, o è      |

|               |                       |               | difforme rispetto a  |

|               |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | conservazione della   |               | negativo, procedere  |

|               | protezione contro la  |               | al controllo degli   |

|               | corrosione            |               | spessori:            |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | negativo (tenuto     |

|               |                       |               | conto delle          |

|               |                       |               | tolleranze previste  |

|               |                       |               |  dal fabbricante del |

|               |                       |               | ponteggio), scartare |

|               |                       |               | l'elemento           |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | positivo, procedere  |

|               |                       |               | al ripristino della  |

|               |                       |               | protezione, in       |

|               |                       |               | conformità alle      |

|               |                       |               | modalità previste dal|

|               |                       |               | fabbricante del      |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo             | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | orizzontalità piani   |               | negativo occorre     |

|               | di calpestio          |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo assenza di  | Visivo e/o    | Se il controllo è    |

|               | deformazioni negli    | funzionale    | negativo occorre     |

|               | appoggi al traverso   |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo efficienza  | Visivo:       | Se il controllo è    |

|               | dei sistemi di        | - Integrità   | negativo:            |

|               | collegamento tra:     | del sistema di| - Scartare           |

|               | piani di calpestio,   | collegamento  | l'elemento,          |

|               | testata con ganci di  | per           | o                    |

|               | collegamento al       | rivettatura,  | - Procedere, a cura  |

|               | traverso ed           | bullonatura e | del fabbricante del  |

|               | irrigidimenti         | cianfrinatura | ponteggio, al        |

|               | (saldatura,           |- Assenza, nel | ripristino           |

|               | rivettatura,          | sistema di    | dell'efficienza dei  |

|               | bullonatura e         | collegamento, | sistemi di           |

|               | cianfrinatura)        | di cricche,   | collegamento         |

|               |                       | distacchi ed  |                      |

|               |                       | ossidazioni   |                      |

|               |                       | penetranti per|                      |

|               |                       | saldatura     |                      |

--------------------------------------------------------------------------------

| BASETTE FISSE | Controllo marchio come| Visivo        | Se il marchio non è  |

|               | da libretto           |               | rilevabile, o è      |

|               |                       |               | difforme rispetto a  |

|               |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo             | Visivo, ad    | Se il controllo è    |

|               | orizzontalità piatto  | esempio con un| negativo occorre     |

|               | di base               | piano di      | scartare l'elemento  |

|               |                       | riscontro     |                      |

--------------------------------------------------------------------------------

| BASETTE       | Controllo marchio come| Visivo        | Se il marchio non è  |

| REGOLABILI    | da libretto           |               | rilevabile, o è      |

|               |                       |               | difforme rispetto a  |

|               |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo             | Visivo, ad    | Se il controllo è    |

|               | orizzontalità piatto  | esempio con   | negativo occorre     |

|               | di base               | un piano di   | scartare l'elemento  |

|               |                       | riscontro     |                      |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo verticalità | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | stelo                 |               | negativo occorre     |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo e      | - Se i controlli,    |

|               | conservazione della   | funzionale    | visivo e funzionale, |

|               | filettatura dello     | - Visivo:     | sono negativi occorre|

|               | stelo e della ghiera  | stato di      | scartare l'elemento  |

|               | filettata             | conservazione | - Se è negativo il   |

|               |                       | della         | solo controllo       |

|               |                       | filettatura   | funzionale occorre   |

|               |                       | - Funzionale: | ripristinare la      |

|               |                       | regolare      | funzionalità (pulizia|

|               |                       | avvitamento   | e ingrassaggio). Se  |

|               |                       | della ghiera  | ciò non è possibile, |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

--------------------------------------------------------------------------------

| N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad     |

| esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per          |

| parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui       |

| all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di       |

| verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi              |

| sopraelencati.                                                               |

--------------------------------------------------------------------------------

C - PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI

--------------------------------------------------------------------------------

|    Elementi   |    Tipo di verifica   |  Modalità di  |       Misura         |

|               |                       |   verifica    |      adottata        |

--------------------------------------------------------------------------------

| GENERALE      | Controllo esistenza   | Visivo        | Se non esiste il     |

|               | del libretto di cui   |               | libretto, il         |

|               | all'autorizzazione    |               | ponteggio non può    |

|               | ministeriale,         |               | essere utilizzato.   |

|               | rilasciata dal        |               | Occorre richiedere   |

|               | Ministero del Lavoro  |               | il libretto, che     |

|               | e della Previdenza    |               | deve contenere tutti |

|               | Sociale               |               | gli elementi del     |

|               |                       |               | ponteggio, al        |

|               |                       |               | fabbricante del      |

|               |                       |               | ponteggio            |

--------------------------------------------------------------------------------

| TUBI          | Controllo marchio come| Visivo        | Se il marchio non è  |

|               | da libretto           |               | rilevabile, o è      |

|               |                       |               | difforme rispetto a  |

|               |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | conservazione della   |               | negativo, procedere  |

|               | protezione contro la  |               | al controllo degli   |

|               | corrosione            |               | spessori:            |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | negativo (tenuto     |

|               |                       |               | conto delle          |

|               |                       |               | tolleranze previste  |

|               |                       |               | dal fabbricante del  |

|               |                       |               | ponteggio), scartare |

|               |                       |               | l'elemento           |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | positivo, procedere  |

|               |                       |               | al ripristino della  |

|               |                       |               | protezione, in       |

|               |                       |               | conformità alle      |

|               |                       |               | modalità previste    |

|               |                       |               | dal fabbricante del  |

|               |                       |               | ponteggio            |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo verticalità | Visivo, ad    | Se la verticalità    |

|               |                       | esempio con   | del tubo non è       |

|               |                       | utilizzo filo | soddisfatta occorre  |

|               |                       | a piombo      | scartare l'elemento  |

--------------------------------------------------------------------------------

| GIUNTI        | Controllo marchio     | Visivo        | Se il marchio non è  |

|               | come da libretto      |               | rilevabile, o è      |

|               |                       |               | difforme rispetto a  |

|               |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | conservazione della   |               | negativo occorre     |

|               | protezione contro la  |               | scartare l'elemento  |

|               | corrosione            |               |                      |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo bulloni     | Visivo e      | - Se il controllo    |

|               | completi di dadi      | funzionale    | visivo è negativo    |

|               |                       | - Visivo:     | occorre: sostituire  |

|               |                       | stato di      | il bullone e/o il    |

|               |                       | conservazione | dado con altro       |

|               |                       | della         | fornito dal          |

|               |                       | filettatura   | fabbricante del      |

|               |                       | - Funzionale: | giunto               |

|               |                       | regolare      | - Se è negativo il   |

|               |                       | avvitamento   | solo controllo       |

|               |                       | del dado      | funzionale occorre   |

|               |                       |               | ripristinare la      |

|               |                       |               | funzionalità (pulizia|

|               |                       |               | e ingrassaggio). Se  |

|               |                       |               | ciò non è possibile, |

|               |                       |               | sostituire           |

|               |                       |               | l'elemento con altro |

|               |                       |               | fornito dal          |

|               |                       |               | fabbricante del      |

|               |                       |               | giunto               |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo linearità   | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | martelletti           |               | negativo occorre     |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo perno       | Visivo e      | Se i controlli sono  |

|               | rotazione giunto      | funzionale    | negativi occorre     |

|               | girevole              | - Visivo:     | scartare l'elemento  |

|               |                       | parallelismo  |                      |

|               |                       | dei due nuclei|                      |

|               |                       | - Funzionale: |                      |

|               |                       | corretta      |                      |

|               |                       | rotazione     |                      |

--------------------------------------------------------------------------------

| IMPALCATI     | Controllo marchio     | Visivo        | Se il marchio non è  |

| PREFABBRICATI | come da libretto      |               | rilevabile, o è      |

| (non          |                       |               | difforme rispetto a  |

| strutturali)  |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | conservazione della   |               | negativo, procedere  |

|               | protezione contro la  |               | al controllo degli   |

|               | corrosione            |               | spessori:            |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | negativo (tenuto     |

|               |                       |               | conto delle          |

|               |                       |               | tolleranze previste  |

|               |                       |               |  dal fabbricante del |

|               |                       |               | ponteggio), scartare |

|               |                       |               | l'elemento           |

|               |                       |               | - Se il controllo    |

|               |                       |               | degli spessori è     |

|               |                       |               | positivo, procedere  |

|               |                       |               | al ripristino della  |

|               |                       |               | protezione, in       |

|               |                       |               | conformità alle      |

|               |                       |               | modalità previste dal|

|               |                       |               | fabbricante del      |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo             | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | orizzontalità piani   |               | negativo occorre     |

|               | di calpestio          |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo assenza di  | Visivo e/o    | Se il controllo è    |

|               | deformazioni negli    | funzionale    | negativo occorre     |

|               | appoggi al traverso   |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo efficienza  | Visivo:       | Se il controllo è    |

|               | dei sistemi di        | - Integrità   | negativo:            |

|               | collegamento tra:     | del sistema di| - Scartare           |

|               | piani di calpestio,   | collegamento  | l'elemento,          |

|               | testata con ganci di  | per           | o                    |

|               | collegamento al       | rivettatura,  | - Procedere, a cura  |

|               | traverso ed           | bullonatura e | del fabbricante del  |

|               | irrigidimenti         | cianfrinatura | ponteggio, al        |

|               | (saldatura,           |- Assenza, nel | ripristino           |

|               | rivettatura,          | sistema di    | dell'efficienza dei  |

|               | bullonatura e         | collegamento, | sistemi di           |

|               | cianfrinatura)        | di cricche,   | collegamento         |

|               |                       | distacchi ed  |                      |

|               |                       | ossidazioni   |                      |

|               |                       | penetranti per|                      |

|               |                       | saldatura     |                      |

--------------------------------------------------------------------------------

| BASETTE FISSE | Controllo marchio come| Visivo        | Se il marchio non è  |

|               | da libretto           |               | rilevabile, o è      |

|               |                       |               | difforme rispetto a  |

|               |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo             | Visivo, ad    | Se il controllo è    |

|               | orizzontalità piatto  | esempio con un| negativo occorre     |

|               | di base               | piano di      | scartare l'elemento  |

|               |                       | riscontro     |                      |

--------------------------------------------------------------------------------

| BASETTE       | Controllo marchio come| Visivo        | Se il marchio non è  |

| REGOLABILI    | da libretto           |               | rilevabile, o è      |

|               |                       |               | difforme rispetto a  |

|               |                       |               | quello indicato nel  |

|               |                       |               | libretto, occorre    |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo             | Visivo, ad    | Se il controllo è    |

|               | orizzontalità piatto  | esempio con   | negativo occorre     |

|               | di base               | un piano di   | scartare l'elemento  |

|               |                       | riscontro     |                      |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo verticalità | Visivo        | Se il controllo è    |

|               | stelo                 |               | negativo occorre     |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

|               |--------------------------------------------------------------|

|               | Controllo stato di    | Visivo e      | - Se i controlli,    |

|               | conservazione della   | funzionale    | visivo e funzionale, |

|               | filettatura dello     | - Visivo:     | sono negativi occorre|

|               | stelo e della ghiera  | stato di      | scartare l'elemento  |

|               | filettata             | conservazione | - Se è negativo il   |

|               |                       | della         | solo controllo       |

|               |                       | filettatura   | funzionale occorre   |

|               |                       | - Funzionale: | ripristinare la      |

|               |                       | regolare      | funzionalità (pulizia|

|               |                       | avvitamento   | e ingrassaggio). Se  |

|               |                       | della ghiera  | ciò non è possibile, |

|               |                       |               | scartare l'elemento  |

--------------------------------------------------------------------------------

| N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad     |

| esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per          |

| parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui       |

| all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di       |

| verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi              |

| sopraelencati.                                                               |

--------------------------------------------------------------------------------

2 - Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi

Controllare che il disegno esecutivo:

- Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;

- Sia firmato dalla persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136 per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;

- Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo:

- Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione;

- Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell'autorità di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

Controllare che vi sia la documentazione dell'esecuzione, da parte del preposto, dell'ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento.

Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature sia stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. In tale calcolo deve essere tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite.

Controllare che sia mantenuto un distacco congruente con il punto 2.1.4.3 dell'allegato XVIII o l'articolo 138, comma 2, della Sezione V tra il bordo interno dell'impalcato del ponteggio e l'opera servita.

Controllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale dall'alto.

Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con l'utilizzo del filo a piombo.

Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante:

- Controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;

- Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;

- Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura in pianta.

Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato.

- Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.